РУЗАЕВСКИЙ муниципальный район. Схема территориального планирования.

Том. 1. Положения о территориальном планировании

КЫЗЫЛ - СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА.  Генеральный план

Том 1. Положения о территориальном планировании

1

Перечень представляемых материалов

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

	
	Наименование
	Масштаб

	
	Утверждаемая часть
	

	1
	Проектный план (основной чертеж)
	1: 10000

	2
	Схема размещения планируемых объектов капитального строительства  


	1: 20000

	3
	Схема развития транспортной  инфраструктуры 


	1: 10000

	4
	Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки
	1: 10000

	5
	Схема энергоснабжения и средств связи

	1: 10000

	6
	Схема инженерной защиты территории от опасных природно-техногенных процессов

	1: 10000

	7
	Схема охраны окружающей среды
	1: 10000

	
	Материалы по обоснованию проекта 
генерального плана
	

	8
	Схема положения г. Кызыл в Республике Тыва
	б/м

	9
	Схема функционального зонирования территории  
	1: 20000

	10
	Схема современного использования территории
 (опорный план)



	1: 10000

	11
	Схема комплексной оценки территории  
	1: 20000

	12
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	1: 10000

	
	Иные схемы
	

	13
	Схема размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ
	б/м

	14
	Ветхий и аварийный жилищный фонд
	б/м

	15
	Схема распределения территории по видам собственности
	б/м


Б. АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В. Текстовые материалы

●
ТОМ 1. Положения о территориальном планировании 

●
ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта 
Оглавление
5Введение


91. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ гЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


102. общие сведения о городе


123. предпосылки развития города


164. развитие столичных функций


195. Основные направления развития хозяйственного комплекса города Кызыла


236. Мероприятия по развитию планировочной структуры города и совершенствованию функционального зонирования его территории


345. основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры


386. основные мероприятия по озеленению территорий


417. основные мероприятия по РАЗВИТИю ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


498. основные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории


529. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


5810. мероприятия по ОБЕСПЕЧЕНИю ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


6011. Перечень планируемых объектов капитального строительства


6312. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


6713. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов


6914. использование геоинформационных технологий


7115. Основные технико-экономические показатели





Введение

Генеральный план г. Кызыла – столицы Республики Тыва выполняется по заказу Администрации города Кызыла в соответствии с муниципальным контрактом МК №142/3-08 ОК от 04 августа 2008 г.

Последняя корректура генерального плана г. Кызыла выполнена в 1991 году с проектным сроком 2010 год на расчётную численность населения 145 тыс. человек («Гипрогор», Москва).

В последующий период произошли серьезные законодательные изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам:

-
приняты и одобрены новые редакции Градостроительного и Земельного Кодексов РФ;

-
приняты меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России, создано муниципальное образование г. Кызыл со статусом городского округа;

-
серьёзную роль как критерий принятия градостроительных решений приобрёл градоэкологический подход;

-
усиление позиций частной собственности и развития малого предпринимательства сформировали новые требования к пространственному развитию.

Новая разработка вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Администрация городского округа сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

В основу разработки положено новое представление о генеральном плане, как о прогнозном документе, отражающем объективные процессы в жизни города.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

Особое качество городской среды, характерное для столицы, требует изменений в стратегии использования территории города, обращения особого внимания поиску территорий под размещение общественных объектов, обслуживающих столичные функции города.  

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.

Генеральный план городского округа Кызыла является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

В основу генплана положены документы о прогнозах развития города, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях:
· Стратегия экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года;

· Программа экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2015 года;

· Прогноз социально-экономического развития г. Кызыла до 2011 года;

· другие программы и национальные проекты, реализуемые на территории Республики Тыва.

Эскиз проекта генерального плана рассмотрен на градостроительных советах в г. Кызыл и г. Москва, и рекомендован к дальнейшей проработке (протокол № 18 от 2 марта 2009 г. совещания Председателя Правительства Республики Тыва; протокол №4 от 19 августа 2009 г. совещания Градостроительного Совета Мэрии г. Кызыла и депутатов городского Хурала представителей; протокол от 24 ноября 2009 г. совещания о рассмотрении эскизной разработки ОАО «Гипрогор» генерального плана г. Кызыла; протокол 18 февраля 2010 г. совещания в ОАО «Гипрогор» в присутствии Мэра г. Кызыла по обсуждению проекта генерального плана г. Кызыла).

Большую роль при разработке генерального плана сыграли встречи с депутатами Кызылского городского Хурала представителей, предложения и замечания, высказанные в ходе этих встреч. 

По результатам рассмотрений эскиза генерального плана в материалы проекта были внесены соответствующие поправки и изменения.
Проектные решения генерального плана города Кызыла являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-
проектный срок генерального плана города Кызыла, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2025-2030 гг.;

-
первая очередь развития генерального плана города Кызыла, на который планируются первоочередные мероприятия до 2015-2020 гг.;

-
период градостроительного прогноза, следующий за проектным сроком генерального плана города Кызыла, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития города – 2035-2040 гг.

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положения о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2.).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена в архитектурно-планировочной мастерской №4 ОАО «Гипрогор».

Главный инженер АПМ-4 – С. В. Копытко.

Авторский коллектив проекта:

С. А. Давыдов – главный архитектор проекта – ведущий архитектор;

Н. В. Рязанова – главный инженер проекта – ГИП, специалист по водоснабжению, канализации и санитарной очистке; 

Н. М. Холодова – главный экономист проекта – главный специалист;
Н. Л. Шушлебина – главный специалист по транспорту;

Е. И. Ивашкина – ГИП, специалист по инженерной защите и подготовке территории;

С. В. Копытко – Главный инженер АПМ-4, специалист по энергоснабжению;

О. Н. Фадеев – главный специалист по охране окружающей среды;

М. Г. Москаленко – зав. группы дендролог;

В. Н. Арсеев – зав. группы геолог;

К. А. Приз – инженер по землеустройству

Графическое оформление проекта:

С. А. Шиндина – архитектор III категории;

а также: В. Г. Смирнова, М. Г. Геворкян, М. А. Холодов.

В разработке проекта принимал участие С. Д. Белов – ГАП, Заслуженный архитектор РФ.

Авторский коллектив благодарен всем организациям и учреждениям за предоставление необходимой для разработки исходной информации по характеристике города.
Авторы проекта выражают искреннюю признательность руководству администрации городского округа Кызыл, лично Мэру города Кызыл В. Т. Ховалыгу, коллективу архитектурно-градостроительного управления администрации города, ответственным работникам районных и ведомственных служб, депутатам Кызылского городского Хурала представителей за активную помощь и поддержку в работе, считая их полноправными участниками градостроительного проекта.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ 
гЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития города и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования города Кызыла является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

Особое качество городской среды, характерное для столицы, требует изменения в стратегии использования территории города.

На пути к достижению поставленных целей в генплане города решаются следующие задачи:

-
сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

-
определение функционального назначения и параметров использования городских земель;

-
определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на территории города;

-
планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

-
выработка стратегии размещения производственных зон в городе в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

-
реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

-
организация городского пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

2. общие сведения о городе
Кызыл основан в 1914 году в качестве административного центра Урянхайского края (бывшее название Тывы).

С 1921 года город являлся столицей сначала Тувинской Народной Республики, с 1944 года – Тувинской автономной области РСФСР, c 1961 года – Тувинской АССР, и с 1991 года – Республики Тыва.

В настоящее время город Кызыл – муниципальное образование Республики Тыва, наделённое статусом городского округа.

Кызыл – столица Республики Тыва, выполняет существенную роль в её политической, экономической и культурной жизни. 

Город расположен на пересечении главных и второстепенных планировочных осей расселения республики, является центром многофункционального развития.

Таблица 2.1

Город Кызыл в структуре Республики Тыва

(по состоянию на 01.01.2009)

	Наименование
	Население,

тыс. чел.
	Территория,

тыс. км2

	Сибирский федеральный округ, всего
	19545,5
	5145,0

	- городское население
	13843,0
	-

	- сельское население
	5702,5
	-

	Республика Тыва, всего
	313,9
	168,6

	- городское население
	160,8
	-

	- сельское население
	153,1
	-

	Городской округ Кызыл
	108,3
	0,2


На долю города Кызыл приходится:
-
35% населения республики;

-
67% её городского населения;

-
45% общего количества предприятий и организаций;
-
около 80% объёма отгруженных товаров промышленного производства;

-
45% инвестиций в основной капитал;
-
всего 0,1% территории республики.
Кызыл – главный транспортный узел республики.
Транспортно-экономические связи города с регионами России осуществляются воздушным и автомобильным транспортом. Речной транспорт не участвует во внешних экономических связях республики.

По территории кожууна, прилегающего к городу, проходит одна из основных федеральных автодорог Сибирского федерального округа – автодорога М–54 (Красноярск–Абакан–Кызыл–госграница).

Кроме вышеназванного участка федеральной автодороги, опорную транспортную сеть, обеспечивающую связи города, формируют дороги между населенными пунктами республики. 

Расстояние до г. Абакана – 380 км, до г. Красноярска – 788 км.

Кызыл – географический центр Азии. Обелиск «Центр Азии» установлен на набережной у слияния Большого и Малого Енисея и является одной из главных достопримечательностей города.

Город интересен национальной культурой, необычным прошлым, самобытностью и удивительным слиянием с мощью природы, его окружающей.

Современный Кызыл – столица республики, управляющий и аккумулирующий центр деловой, культурной и духовной жизни тувинского народа.
Столичный статус, сочетание национальных традиций и современности придают городу неповторимый колорит и устойчивость, обеспечивая стабильность, прочность и самые благоприятные прогнозы на будущее.

3. предпосылки развития города
В перспективный период развитие города Кызыл будет определяться рядом факторов:

-
столичным статусом города;

-
экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

-
имеющимися ресурсами;

-
накопленным экономическим и социальным потенциалом;

-
развитием новых форм хозяйственной деятельности города, его функций и совершенствованием системы самоуправления.
1.
Столичный характер города обеспечивает развитие органов государственного управления и сосредоточения учреждений рыночной инфраструктуры, её главных звеньев, кредитно-финансовой и деловой сферы.

На период расчётного срока в основе стратегии развития города останется «столичная» роль Кызыла, рост и разнообразие преимущественно качественных показателей социально-экономического потенциала города. 

2.
Учитывая положение города на пересечении важных планировочных осей, формирующих структуру Республики Тыва, на основе уже накопленного социально-экономического потенциала, достаточно чётко обозначается развитие Кызыла как центра Центрального макрорайона Республики Тыва, численность населения которого в соответствии со «Стратегией экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года» оценивается на уровне 210-230 тыс. человек. 

3.
Город обладает значительным учебно-научным потенциалом, является центром по подготовке кадров для различных потребностей хозяйственного комплекса.

Образовательная база города может развиваться расширением самостоятельных учреждений и через систему филиалов учреждений высшего и среднего образования крупных городов Российской Федерации.

Размещение на территории города центра трансфера технологий и  республиканского информационно-образовательного центра имеет не только большое экономическое, но и социальное значение.

Это новые высокооплачиваемые и престижные рабочие места. Они ориентированы в значительной мере на молодежь: студентов, аспирантов, молодых специалистов, талантливых и умелых. Для них это возможность добиваться успеха и реализовывать свои способности именно здесь, дома, в  среде своей культуры, в среде своего языка. Кроме того, появятся дополнительные возможности для привлечения специалистов из других государств, и, прежде всего, стран СНГ и регионов РФ.

4.
Кызыл уже в настоящее время обладает достаточным для большого города производственным потенциалом, способным развивать свою деятельность, обеспечивая жителей рабочими местами, а бюджет города – определённой прибылью.

5.
Транспортная инфраструктура города поддерживает инвестиционную привлекательность города и способствуют развитию связей между регионами. Развитие аэропорта, строительство железной дороги Кызыл–Курагино, строительство и реконструкция автомобильных дорог в соответствии с РЦП "Модернизация транспортной системы Республики Тыва на 2009-2010 годы" будут способствовать развитию транспортной функции.

6.
При условии роста объемов производства продукции сельского хозяйства прилегающего «агропояса», дальнейшее развитие могут получить производства по переработке сельхозпродукции, а также предприятия по изготовлению и ремонту сельскохозяйственной техники.

Целесообразно усиливать социально-экономические связи города с сопредельными территориями (прежде всего, с соседними кожуунами) в сфере агропромышленного производства, с развитием в городе высших ступеней обслуживания АПК, ярмарочно-выставочных объектов.

7.
Перспективы развития г. Кызыла связаны также с хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием прилегающих кожуунов: Пий-Хемского и Кызылского общей площадью 16,7 тыс. га и населением 35,5 тыс. человек. (2009 г.) 

8.
Учитывая объёмы нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно дальнейшее развитие базы стройиндустрии, а также небольших предприятий по производству различных столярных изделий. 

9.
Дальнейшее развитие сферы обслуживания, предприятий пищевой и лёгкой промышленности частично может решать проблему женской занятости.

10.
Кызыл имеет все основания для развития туристических функций, что требует развития соответствующей инфраструктуры, прежде всего, гостиничного сектора, информационного центра, нестандартных учреждений общественного питания, сувенирного производства. 

Развитие туристско-рекреационной функции в Республике Тыва, совмещающей отдых, лечение и туризм, может стать перспективным и экономически прибыльным как для города, так и для республики при условии социальной, профессиональной и бюджетной поддержки, как на федеральном, так и на региональных уровнях с привлечением частных инвесторов.

Историко-культурное наследие города должно быть включено в систему туризма.

Реализация РЦП "Развитие туризма в Республике Тыва" на 2009-2010 годы" способствует развитию данной функции.

11.
Условием поступательно развития города, его инвестиционной привлекательности является необходимость создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу и статусу города (банки, деловые центры, бизнес-сервис и т. п.).

Реализация ряда инвестиционных проектов по освоению месторождений на территории республики будет способствовать развитию данной сферы.

12.
Водные ресурсы. Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Кызыла являются подземные воды Верхне-Енисейского месторождения. 
В случае увеличения численности населения города выше 130 тыс. человек необходимо развитие нового водозабора на базе Коктейского месторождения подземных вод. 

Развитие нового водозабора вызвано еще и требованием ГОСТ Р 226.01.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие положения».

По предварительному расчету, оба месторождения, с учетом запасов воды только по промышленным категориям, могут обеспечить водой население в количестве 228,4 тыс. человек.

13.
Имеющиеся территориальные ресурсы, с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда, дают возможность увеличить жилищную ёмкость территории до 3,5 – 4,5 млн. м2 общей площади, что позволит расселить на рассматриваемой территории  200 – 250 тыс. жителей (при средней жилищной обеспеченности 18-20 м2 общей площади).

14.
Демографические ресурсы. Благодаря благоприятной демографической ситуации, сложившейся в республике, предположительная проектная численность населения города может составить 150-160 тыс. человек.

15.
Трудовые ресурсы. На ближайший период сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт естественного прироста, вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность.

На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен также и за счёт механического притока в результате развития в городе ряда направлений хозяйственной деятельности.

Возможно продолжение перераспределения кадров между градообразующей и обслуживающей группой в пользу последней.

При обеспечении соответствующей профессиональной ориентации и подготовки имеющиеся демографические ресурсы способны «реализовать» возможности развития города.

Таким образом, экономико-географическое расположение города, имеющиеся ресурсы, созданный научно-производственный потенциал и транспортные связи города в сочетании со столичным статусом являются факторами, определяющими г. Кызыл, как ведущий центр концентрации градостроительной активности, участвующий в реализации стратегических задач развития Республики Тыва.
4. развитие столичных функций

1. Столичный статус города является стержнем в жизни города и требует разработки новой концепции его развития, ключевое звено которой – сочетание функций, выполняемых городом, их масштаб и территориальная ориентация.

2. Кызыл – многофункциональный, многогранный город, что объясняется не только его организующей ролью, но и значением его, как главного узла связей, объединяющих республику, и узлов связей с зарубежным миром.

3. Столичный статус Кызыла требует развития в нем функций, регулирующих интегральные территориальные отношения (административно-управленческие, социальные, коммерческо-деловые, производственные и т. д.) различного масштаба, соответствующих ареалам распространения этих отношений.

4. Важный ориентир развития города – соответствие его функциональной структуры экономико-географическому положению столицы, которое определяется развитостью транспортных связей с выходом к международным трансконтинентальным магистралям и местоположением по отношению к промышленно-развитым центрам как внутри республики, так и на прилегающих территориях ближнего и дальнего зарубежья.

5. Развитие функций столицы происходит под влиянием трех основных территориальных уровней:

-
микроположением по отношению к ближайшему окружению в границах прилегающих кожуунов и пригородной зоны;

-
мезоположением по отношению к прилегающим субрегионам республики;

-
макроположением по отношению к крупнейшим центрам прилегающих к границам Тывы стран (Монголия, далее Китай), стран СНГ и регионам Российской Федерации.

6. Столичный статус города в сочетании с его микро-, мезо- и макроположением приведет к корректировке его функциональной структуры, потребует освободиться от функций, которые в изменяющихся условиях признаются неуместными для города, достичь соразмерности между производственными и непроизводственными функциями, сбалансировать специализированные и центральные функции в соответствии с местом города в системе расселения и, таким образом, привести в соответствие его функциональную структуру и столичный ранг.

7. В соответствии с микроположением в городе сохранятся функции административно-хозяйственного обслуживания, управления и материально-технического снабжения и традиционные виды деятельности – строительство, транспортное обслуживание, промышленное производство, связанное с аграрным сектором республики, формирование систем инженерного оборудования, экологической и рекреационной инфраструктуры, число видов которого будет возрастать.

8. Поскольку город функционирует не изолированно, а вместе с его окружением (мезоположение города), его статус вызывает ответную реакцию, "пространственный резонанс", в пределах обширного Центрального макрорайона республики, как наиболее развитого в промышленно-транспортном отношении. Являясь его безусловной точкой роста, город должен стать координирующим и управляющим центром этих территорий.

Это приведет к развитию в столице деловых центров, контор и блока научно-технического прогресса (наука, экспериментальное производство, конструкторские разработки и подготовка кадров) для прогрессивных отраслей промышленного производства республики и для основных отраслей специализации промышленных центров тяготеющих к столице субрегионов. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим функционирование этих видов обслуживания, является столичный престиж, т. е. "престиж адресата".

Столичный характер города обеспечивает развитие органов государственного управления и сосредоточения учреждений рыночной инфраструктуры, ее главных звеньев, кредитно-финансовой и деловой сферы, организует ее развитие в субрегионах.

9. На территориальном уровне макроположения города, обеспеченного транспортно-экономическими связями как с близко расположенными районами России (Сибирь, Урал), стран СНГ, так и отдаленного зарубежья (Китай, Монголия), будут развиваться функции, обеспечивающие торговлю и транспортное обслуживание, что приведет к созданию блока экспортных услуг (погрузочно-разгрузочные операции с транзитными грузами, организация товаропродвижения, рекламная деятельность, брокерские услуги, таможенная служба и т. д.).

Столичный статус требует дальнейших действий по укреплению Кызыла в международной транспортной системе, формированию социально-экономических и культурных международных связей, появлению общественных организаций международного и регионального сотрудничества, открытия консульств и представительств, расширения международных контактов с правительственными, предпринимательскими и финансовыми структурами, что учитывается в структуре деловой части города и при создании районов элитной жилой застройки.

10. В конечном счете, изменение статуса города и развития столичных функций приведет к эволюции сферы занятости, характеризующейся возрастанием сферы услуг (управление, кредитно-финансовое, научно-техническое и транспортное обслуживание, подготовка кадров, культура, социальные и личные услуги) при сокращении доли сферы материального производства.

11. Город должен измениться качественно. Качественные сдвиги должны произойти во всех сферах жизни города, в его облике (прежде всего центральной части) и планировочной структуре, градостроительных параметрах, транспортном оснащении, его социальном разнообразии.

12. Особое качество городской среды, характерное для столицы, требует изменения в стратегии использования территории города. 

С учетом столичного статуса города, особенностей рыночной экономики и закономерности роста города генеральным планом выделяется зона перспективного развития функций общегородского центра. Это планировочный каркас, перспективная зона более интенсивного использования территории, участки, наиболее ценные в градостроительном отношении.
5. Основные направления развития хозяйственного комплекса города Кызыла
	Виды хозяйственной деятельности
	Направления  хозяйственной  деятельности

	1
	2

	АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ


	- формирование и координация деятельности учреждений и предприятий  внегородского значения, обслуживающих территории влияния города Кызыла (районного, внутриреспубликанского, республиканского, межреспубликанского и международного масштаба);
- активизация деятельности органов республиканского и местного управления в инновационном процессе;

- формирование нормативно-правового и информационного обеспечения для выполнения мероприятий по развитию города и республики;

- создание пакета градостроительных документов проектно-территориального уровня, компьютерной базы по территориальному планированию города и республики; 

- организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

- создания рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем масштабу и статусу города (банки, деловые центры, бизнес-сервис и т. п.).

- создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности;

- совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения;

- усиление и укрепление основных функций города за счёт развития производственно-экономических и социально-культурных связей с населёнными пунктами, тяготеющими к зоне его влияния


Продолжение 
	1
	2

	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


	- дальнейшее развитие и совершенствование производственной базы города;

- обновление и модернизация основных производственных фондов;  

- развитие базы стройиндустрии на местном сырье;

- дальнейшее развитие предприятий лёгкой и пищевой промышленности;

- дальнейшее развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции прилегающих кожуунов;

- развитие малого предпринимательства;

- организация учреждений производственного и сельскохозяйственного маркетинга;

- выпуск опытных образцов рыночной продукции по инновационным проектам, освоение их серийного производства;

	НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 


	- укрепление материально-технической базы научно-исследовательских учреждений; разработка новых эффективных технологий;

- интеграция науки, образования и производства для создания конкурентно способной наукоёмкой продукции, создание центра трансфера технологий;

- формирование единой информационной среды на основе современных телекоммуникационных технологий, создание республиканского информационно-образовательного центра; 

- развитие международного сотрудничества, внешнеэкономической и инновационной деятельности, 

- проведение совместных комплексных научных исследований в рамках международных, федеральных и региональных программ и соглашений;

- внедрение инновационных проектов, реализация которых возможна  в других регионах России и за рубежом;

- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры: центра инновационных технологий, центра консалтинговых услуг


Продолжение 
	1
	2

	КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОДГОТОВКА  КАДРОВ


	- подготовка научных кадров высшей квалификации по приоритетным направлениям научно-технической, образовательной, инновационной деятельности;

- создание системы углублённой специализированной подготовки будущих специалистов;

- укрепление материально-технической базы профессиональных учебных заведений, введение новых учебных специальностей для подготовки научных и инженерных кадров, специалистов по маркетингу, бизнес планированию, менеджменту, трансферту технологий, туризму, рекламе и других;

- создание в городе единой образовательной среды;

- расширение системы дистанционного образования и развитие библиотечного комплекса;

- обеспечение тесной связи образовательных учреждений с научными организациями;

- организация семинаров, научных школ, учебных курсов и развитие международных студенческих школ;

- сохранение культурной самобытности, традиционной культуры;

- создание инновационных творческих проектов;

- развитие профессионального искусства;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры

	СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ


	- сохранение культурного наследия города и республики, создание историко-архивного центра;

- дальнейшее формирование городского центра с акцентированием главных узловых элементов,

- реставрация и модернизация жилищного фонда, социальных и культурно-бытовых зданий и сооружений;

- развитие инженерно-строительной и реставрационной базы

	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	- укрепление материально-технической базы республиканских учреждений здравоохранения;

- развитие и дальнейшее совершенствование инновационных технологий на базе ведущих специализированных учреждений здравоохранения;

- развитие специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи, обеспечивающих доступность этих видов помощи для населения республики

	РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ
	- развитие лечебно-оздоровительного отдыха, туризма;

- развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания);

- развитие учебной базы по подготовке специалистов туристического бизнеса высшего и среднего звена


Продолжение 
	1
	2

	ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


	- использование Кызылского транспортного узла в международном сотрудничестве;

- совершенствование связи с соседними регионами и внутри республики;

- обслуживание  грузовых и пассажирских перевозок, модернизация  транспорта;

- обслуживание внутригородских и внегородских пассажирских перевозок, 

- совершенствование магистральной улично-дорожной сети, транспортное строительство;

- развитие сети автостоянок и многоярусных гаражей;

- расширение сети автосервиса;

- развитие служб обеспечения транспортной деятельности, обеспечение безопасности дорожного движения

	ВНУТРИГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ


	- создание в Кызыле достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений;

- совершенствование планировочной организации и архитектурного облика города, соответствующего его столичному статусу;

- повышение уровня благоустройства и озеленения города;

- совершенствование внутригородского сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания населения;

- обеспечения разнообразного образования и досуга молодёжи;

- развитие социальной инфраструктуры города, укрепление её материально-технической базы;

- улучшения качества и повышение разнообразия типов жилья;

- осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих  технологий;

- развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих строительство;

- модернизация и развитие средств связи; 

- повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при условии минимальной временной доступности;

- строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, оснащение их современным оборудованием и техникой, формирование специализированных центров;

- реализация комплекса мер по социальной защите работников научно-технической сферы и молодых специалистов в организациях города для привлечения интеллектуального потенциала;

- обеспечение экологического контроля и безопасности населения


6. Мероприятия по развитию планировочной структуры города и совершенствованию функционального зонирования его территории

Анализ современной ситуации, сложившейся в городском округе, выявил ряд проблем, решение которых возможно в русле мероприятий территориального планирования.

Наиболее существенные из них:

· дефицит свободных территорий под жилищное строительство в освоенной левобережной части города;

· недостаточный объём реставрационных и реконструктивных мероприятий проводимый в центральной части города;

· отсутствие стратегии развития производственных территорий, занимающих значительные площади, в том числе весьма ценные участки вблизи жилых многоэтажных районов города;
· несоблюдение санитарно-защитных зон при размещении жилых зданий рядом с производственными объектами и в шумовой зоне аэропорта;

· наличие большого объёма малоценного жилищного фонда, требующего ремонта, реконструкции и сноса.

6.1. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
Концепция территориального развития города Кызыла, предлагаемая в данном генеральном плане, предполагает в качестве основного направления дальнейшего развития города – интенсивное градостроительное освоение территорий правобережной части города, на сегодняшний день практически свободных от застройки. 
Данное направление развития обусловлено рядом факторов, основные из них приведены ниже.

1. Архитектурно-планировочный фактор:

1) компактность размещения городской застройки с активным включением р. Енисей;

2) возможность полноценного территориального развития зоны городского центра.

2. Планируемое строительство железной дороги, что неизбежно повлечёт за собой развитие различных структур правобережной части города.

3. Дефицит территорий для размещения нового жилищного строительства на левом берегу.

На свободных территориях предусматриваются преимущественно два вида жилищного строительства – секционное среднеэтажное и индивидуальное с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план  предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции существующего малоэтажного фонда с низкими показателями плотности, расположенного на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, набережная и др.).
6.1.1. Выбор створа моста
Концепция территориального развития города Кызыла предполагает развитие города и размещение новых жилых районов на правом берегу реки Енисей. 

Вследствие этого возникает вопрос связанности двух частей города и необходимости размещения еще одного автомобильного моста, который смог бы, вкупе с существующим, осуществлять полноценную взаимосвязь новых жилых районов с центром города. 
Анализ возможного размещения моста был проведен по различным параметрам, таким как:

· оптимальное распределение транспортных потоков;
· увязка моста со сложившейся транспортной системой города;
· сохранение исторически сложившейся планировочной структуры городского центра;
· протяженность моста.
Генеральным планом предложен вариант размещения мостовых переходов в районе слияния рек Большого и Малого Енисея приблизительно в створе ул. Кузнецова. Он позволяет связать правобережную часть с существующими городскими магистралями, помогает оптимально распределить потоки транспорта, способствует сохранению сложившейся структуры городского центра, в том числе структуры основных пешеходных связей. 
Генеральным планом также намечено размещение пешеходного моста через р. Енисей в створе ул. Чульдум. 

6.1.2. Предложение по изменению границ

Генеральным планом внесено предложение по изменению границы городского округа Кызыла. В частности, это увеличение территории городского округа за счет территорий прилегающих кожуунов (Пий-Хемского и Кызыльского), в связи с размещением новых и включением в границы города существующих объектов жизнеобеспечения города: 

1. Железнодорожного вокзала к западу от города;

2. Садово-дачных обществ в Вавилинском затоне (до речной переправы реки Бий-Хем пос. Кара-Хаак Кызылского района).

Таким образом, площадь территории городского округа, с учетом измененных границ, составит около 23,0 тыс. га, что на 3,0 тыс. га больше существующей. Из них: 

· 0,3 тыс. га предлагается присоединить в западной части города под размещение планируемого железнодорожного вокзала; 

· 2,7 тыс. га – в северной части города, где размещен ряд важных для города объектов, такие как дачные общества, сельскохозяйственные предприятия, производственные предприятия (асфальтовый и кирпичный заводы), а также планируется размещение новых объектов капитального строительства (республиканские психиатрическая и инфекционная больницы).

6.2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА 
Для целей планирования размещения капитального строительства территория города поделена на 6 планировочных районов:

I. Центральный, ограниченный с севера и северо-запада – набережной р. Енисей, с юга – ручьем Тонмас-Суг и ул. Магистральной, с востока – естественной парковой зоной близ студенческого городка ТывГУ;

II. Юго-Западный, ограниченный с севера – ручьем Тонмас-Суг и рекой Енисей, с запада – объездной автодорогой М-54, с востока – ул. Бак-Хаакской;

III. Западный, ограниченный с востока – объездной автодорогой М-54, с остальных сторон – западной границей города;

IV. Юго-Восточный, ограниченный с запада – ул. Бак-Хаакской, с севера – ул. Магистральной, с востока – стрельбищем ВЧ и крутым горным склоном, с юга – городской чертой;

V. Восточный, ограниченный с запада – естественной парковой зоной близ студенческого городка ТывГУ; с остальных сторон – восточной границей города;

VI. Северный, охватывающий всю правобережную часть города.

Часть территорий городского округа не вошли в состав выделенных планировочных районов в силу их слабой фактической градостроительной освоенности. Это, прежде всего, территории правобережной части города, севернее предлагаемых проектом резервов под жилье, а также территории на юге, расположенные южнее предлагаемой генпланом объездной автодороги.

Территориальное планирование города в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

-
общественно-деловые;

-
жилые;

-
производственные;

-
рекреационные.
6.2.1. Зона городского центра

В целом, застройка центра на левом берегу исторически сложилась, но планировочная структура центра должна получить свое завершение более активными выходами в прибрежную парковую зону.
Генеральным планом предложена реорганизация набережной центральной части города и превращение ее в полноценную рекреационную городскую территорию.

В связи с прогнозируемым увеличением населения (до 160 тыс. чел.), генеральным планом предусмотрено увеличении территорий центра города. Площадь общегородского центра после реорганизации должна составить не менее 65-70 га (с учетом зеленых насаждений). 
Генеральным планом намечен переход территорий центра на правый берег с размещением основных общественных (преимущественно общественно-делового характера) зданий правобережной зоны центра в прибрежной части. 
Таким образом, зона центра делится естественной преградой (р. Енисей) на две части. Связь между ними предусмотрена преимущественно пешеходная и выражена в предлагаемом пешеходном мосте, расположенном в створе улицы Чульдум. 

Генеральным планом предусмотрено размещение на правом берегу ряда таких важных для города общественно-деловых объектов, как: Выставочно-ярмарочный комплекс, Республиканский информационно-образовательный центр, Республиканский представительский центр, Центр трансфера технологий, гостиницы, банки и др.
6.2.2. Общественно-деловые зоны
Генпланом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах. Предусмотрено размещение крупных многофункциональных центров и торговых комплексов.

Проектом предусматривается ряд площадок под размещение так называемых коммерческих зон производственно-общественного назначения (крупных выставочно-сервисных центров, производственно-деловых и торговых комплексов логистических предприятий и т.п.), тяготеющих к промышленным зонам и наиболее интенсивным транспортным узлам, которые, благодаря своей функции и месторасположению, могут вызвать особый интерес для инвесторов.

Проектом предусмотрен вынос с территории центра рынков. Их размещение предполагается в периферийных районах города рядом с городскими магистралями и объездными автодорогами.
6.2.3. Жилые зоны
Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование различными по своим параметрам типами застройки:

· многоэтажными домами (5-9 этажей) секционного типа;

· среднеэтажными домами (3-4 этажа) секционного типа;

· индивидуальными домами усадебного типа.

Проектом намечены следующие новые и реконструируемые жилые территории.
Территория правобережной части города (Северный планировочный район)
Генеральным планом определено порядка 210 га под жилую застройку на правом берегу, что позволит расселить до 30 тыс. жителей. Основной тип застройки здесь – дома средней (2-4 этажа) этажности с развитой системой повседневного обслуживания населения в первых этажах, улучшенной планировкой и объемно-пространственным решением. Также предусмотрены и незначительные территории под кварталы индивидуального жилья. 
Территории в юго-западной части города (Юго-западный планировочный район)
Генеральным планом предложена застройка территорий, освобождаемых в случае выноса ряда объектов (СИзо, УФСИН) из восточной части Западной промзоны.

Застройка на этих площадках предполагается двух типов: многоэтажная (5-9 этажей) и индивидуальная. Многоэтажная застройка размещается по ул. Московской и является логичным продолжением жилых многоэтажных кварталов в районе ул. Ангарский бульвар. 
Особенностью планировки новых многоэтажных жилых районов является их большая расчлененность по отношению к застраиваемым в настоящее время территориям. В межквартальных разрывах прокладываются бульвары, связывающиеся с городскими озелененными территориями. 

Индивидуальную застройку предполагается разместить вдоль трассы, на сегодняшний день являющейся южным обходом М-54, в свободном коридоре между Западной промзоной и территорией аэропорта. 

Территории в южной части города (Юго-восточный планировочный район)
Генпланом предлагается использовать территориальные резервы в районе пос. Спутник. В этом районе намечена застройка индивидуального типа с большими земельными участками.

Территории в центральной части города (Центральный планировочный район)
Здесь, в зоне существующей застройки, предусматривается выборочная реконструкция малоценного фонда, представленного преимущественно ветхим индивидуальным жильем. 
В первую очередь необходимо обратить внимание на кварталы, прилегающие непосредственно к зоне центра, формирующие архитектурный облик города. Также весьма ценными в градостроительном отношении являются прибрежные территории. 

Застройка в центральной части города предусмотрена всех типов, с большей долей малоэтажного (3-4 этажа), которая наиболее характерна для сложившейся городской среды центра.

Территории в западной части города (Западный планировочный район)
Значительная часть населения проживает на сегодняшний момент в дачном поселке на левом берегу у западной границы городского округа. Генеральным планом предусмотрен перевод данных территорий в жилые. Это позволит обеспечить проживающее там население необходимыми социально-бытовым обслуживанием и инженерными коммуникациями.
Таблица 6.1

Показатели нового жилищного строительства 

(правый и левый берег)

	Вид застройки
	Правый берег
	Левый берег

	
	га
	тыс. м2
	тыс. жит.
	га
	тыс. м2
	тыс. жит

	Многоэтажная и среднеэтажная
	130-140
	520
	27-29
	160-170
	660
	35-37

	Усадебная
	70
	55
	3
	830
	565
	30-35

	ВСЕГО
	200-210
	575
	30-32
	990-1000
	1225
	68-70

	
	
	
	
	
	
	

	Резервы, Тыс. га
	0,1
	
	
	0,5
	
	


Размещение гаражей

Генеральным планом предлагается в новых жилых районах размещение многоуровневых охраняемых парковочных комплексов, равномерно распределенных по территории застройки и находящихся в 5-10 минутной пешеходной доступности от жилых домов. Такое компактное размещение гаражей позволит более рационально использовать городские земли и повысить безопасность проживания в жилых зонах.

На существующих территориях следует проводить политику по планомерному переходу на такую же систему размещения гаражей. Однако, поскольку на застроенных территориях площадки под новое строительство выявить довольно трудно, задача эта остается на перспективу и требует тщательной долговременной совместной работы города и частных инвесторов.
6.2.4. Промышленные зоны
В городе сформировались три основные промышленные зоны:

· Западная промзона (заключает в себе основной производственный потенциал города; здесь расположены предприятия стройиндустрии, пищевой промышленности и др.);

· Центральная промзона (не содержит вредных производств; здесь размещены преимущественно предприятии деревоперерабатывающей и мебельной промышленности, а также коммунально-складские объекты);

· Восточная промзона (представлена Кызылской ТЭЦ и Рыбзаводом);

Есть предприятия, которые не попали в структуру производственных комплексов, а штучно располагаются среди жилой застройки, усложняя условия проживания в соседствующих с ними жилых образованиях. Так же наблюдается и встречная тенденция – в сформированных промышленных зонах зачастую встречаются вкрапления индивидуального жилья.

Сложившиеся в городе производственные зоны в основном сохраняют свою дислокацию, однако нуждаются в реконструктивных мероприятиях.
Генеральным планом предлагаются следующие планировочные решения: 

1) Размещение новой жилой застройки за счет сокращения неэффективно используемых обширных производственных территорий. В частности, проектом предлагается сокращение территорий западной промзоны со стороны центра за счет выноса УФСИН и СИзо и размещение на этих территориях жилого района.
2) Вынос ряда объектов производственной сферы из центральной части города, где относительная градостроительная ценность территории не подлежит сомнению. 
Передислокацию промышленных и коммунальных объектов предполагается осуществлять, в первую очередь, за счет уплотнения территорий существующих промышленных зон. Также для переноса объектов и размещения новых предприятий предусмотрены территориальные резервы: в западной части города – в развитие западной промзоны и в южной части – в развитие центральной промзоны. 
Таблица 6.2
Перечень перебазируемых (перепрофилируемых) объектов

	
	Название предприятия (объекта)
	Мероприятие
	Предполагаемое место будущего размещения

	1
	2
	3
	4

	По санитарным и экологическим причинам

	1
	Асфальтобетонный  завод
	перебазирование
	В районе Западной промзоны

	2
	ЖБИ «Жилстрой»
	перебазирование
	

	3
	Кирпичный  завод ООО «Жилье»
	перебазирование
	В районе Западной промзоны

	4
	АТП  ГААО № 2
	перепрофилирование под общественно-деловые функции
	На последующих стадиях проектирования

	5
	Производственная база ООО «Сибтехмонтаж»
	перебазирование
	На последующих стадиях проектирования

	6
	Кожевенно-пимокатный  завод
	перебазирование
	На последующих стадиях проектирования

	7
	Автомастерская
	перебазирование
	На последующих стадиях проектирования

	8
	Кладбище
	закрытие с организацией мемориального прогулочного парка
	-

	9
	Отстойники
в створе ул. 7-я Линия к югу
	закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории – под жилищные функции
	-

	10
	Склады минеральных удобрений  «Агрохим» (свыше 500 т)
	закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории – под жилищные функции
	-

	11
	Гаражи по ул. Северная
	перебазирование – под озелененные территории общего пользования
	Требует проработок на стадии ПП

	По планировочным мотивам

	12
	«Тывахлебопродукт»
	ликвидация - под общ.-администр. функции
	

	13
	Рынок (центральный)
	перебазирование - под общественные озелененные территории
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская


Продолжение таблицы 6.2
	1
	2
	3
	4

	14
	Мелкооптовые и сельскохозяйственные рынки
	перебазирование - под жилую застройку и общественные озелененные территории
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская

	15
	Авторынок
	перебазирование - под жилую застройку
	В южной части города по ул. Бай-Хаакская

	16
	СИзо в центральной части города
	перебазирование - под жилую застройку
	В район Западной промзоны


	17
	СИзо в западной части города
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны

	18
	УФСИН
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны

	19
	Колония № 1
	перебазирование - под застройку городского центра
	В районе Западной промзоны

	20
	ООО  «Суй-Белек»
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Западной промзоны рядом со швейной фабрикой

	21
	Гаражи по ул. Пролетарская – Каа-Хем
	перебазирование - под общ. озеленен. террит.
	Требует проработок на стадии ПП

	22
	Гаражи по ул. Безымянная
	перебазирование - под жилую застройку
	Требует проработок на стадии ПП

	23
	Гаражи в створе пер. Сесерлиг (к западу)
	перебазирование - под жилую застройку
	Требует проработок на стадии ПП

	24
	ПМК-5
	перебазирование - под жилую застройку
	На последующих стадиях проектирования

	25
	ООО  УК  «Жилсервис» по ул. Горная
	перебазирование - под жилую застройку
	На последующих стадиях проектирования

	26
	МУП благоустройства города
	перебазирование - под жилую застройку
	В районе Центральной промзоны

	27
	ЧП НПК (производство пластиковых окон)
	перебазирование - под общественные озелененные территории
	В районе Центральной промзоны


3) Проектом предлагается постепенное выморачивание индивидуальной жилой застройки, расположенной на сегодняшний момент в границах территорий сформировавшихся промышленных зон. В западной промзоне предлагается к выморачиванию порядка 19 га жилой застройки, в центральной промзоне – порядка 11 га.
4) Проектом предлагается размещение новых и реконструкция ряда существующих производственных объектов. Размещение новых объектов планируется за счет уплотнения территорий промзон, а также на территориях, освобождаемых в процессе выморачивания жилищного фонда, расположенного на промышленных территориях. Перечень новых и реконструируемых объектов представлен в таблице ниже.
Таблица 6.3
Перечень новых и реконструируемых производственных объектов

	
	Название предприятия (объекта)
	Предполагаемое место будущего размещения

	1
	2
	3

	Новые производственные объекты

	1
	ГУП «Кондитерская фабрика»
	В районе Западной промзоны

	2
	ГУП «Детское питание»
	В  районе Западной промзоны

	3
	Мини-завод по переработке молока и мяса
	В районе Центральной промзоны

	4
	Предприятие по производству чипсов
	В районе Центральной промзоны

	5
	Предприятие по бутилированию минеральной воды
	В районе Центральной промзоны

	6
	Завод керамического кирпича
	В районе Западной промзоны

	7
	Завод пеностеклокристаллического пористого заполнителя
	В районе Западной промзоны

	8
	Цех по производству конструкций и деталей ЖБИ
	В районе Западной промзоны

	9
	Модульный кирпичный завод
	В районе Западной промзоны

	10
	Цех крупнопанельного домостроения (ДСК)
	В районе Западной промзоны

	11
	Мусороперерабатывающее предприятие
	В юго-восточной части города, рядом со свалкой ТБО

	Реконструируемые производственные объекты

	12
	ГУП «Кызыльская швейная фабрика»
	В районе Центральной промзоны

	13
	ОАО «Саянские ковры»
	В районе Центральной промзоны

	14
	Рыбзавод
	В районе Восточной промзоны


5) В рамках проекта реализации генерального плана после его утверждения следует детально проработать вопросы размещения производственной функции в городе Кызыле. С этой целью необходимо по каждому производственному объекту проделать следующую аналитическую работу:
· составить паспорт предприятия с обоснованием состава зданий и сооружений и показателей использования территории;

· на основании проекта санитарно-защитной зоны и данных о количестве жилищного фонда, попадающего в пределы санитарно-защитной зоны предприятия, принять обоснованное решение о его выносе, перепрофилировании, реконструкции или о выводе жилищного фонда за пределы его санитарно-защитной зоны;

· изучить вопросы целесообразности функционирования существующих железнодорожных подъездных путей, исходя из объема грузооборота предприятия.

4.2.5. Рекреационные зоны

Генеральным планом предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию рекреационной структуры города:

· сохранение системы сложившихся озелененных территорий,

· создание системы бульваров и скверов в планировочной структуре новых селитебных образований,

· создание и благоустройство озелененных набережных по обоим берегам реки Енисей,

· создание второго городского парка в правобережной части города,

· благоустройство территорий и организация зоны отдыха в пойме ручья Тонмас-Суг.

· Создание мест летнего отдыха (пляжи, места для купания) в границах городского округа.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию пойменных территорий путем их соответствующего благоустройства.

В течении реки Енисей вблизи города расположены живописные острова, которые можно использовать в качестве сезонных мест отдыха. 

5. основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
5.1. Внешний транспорт

Транспортно-экономические связи г. Кызыла осуществляются воздушным и автомобильным транспортом. Город имеет производственные связи внутри РФ, а так же со странами СНГ и зарубежными странами (Монголия, Китай).

Расположение г. Кызыла на крупнейшей водной магистрали России – р. Енисей обуславливает участие водного транспорта в транспортном обслуживании промышленности и населения города. В настоящее время пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом осуществляет ЗАО «Тувинская судоходная компания (ЗАО «ТСК»). Однако, за последние 4 года участие водного транспорта в перевозках грузов и пассажиров сведено практически к нулю. В 2007 г. объём пассажирских перевозок составил 1695 чел, что в 3,8 раза ниже показателей 2004 г. Объем грузовых перевозок составил в 2007 г. 900 тонн, что в 1,5 раза ниже показателей 2004 г. 

В проекте предусмотрено сохранение в городе всех устройств и сооружений (ЗАО «ТСК») и дальнейшее их развитие с учетом новых тенденций в развитии речного транспорта, а именно – речного туризма. 

Потребность города в воздушном сообщении, обеспечивается авиапредприятиями – ФГУП «Туваавиа» и УПРТ «Аэропорт Кызыл». Аэропорт расположен в границах г. Кызыла, что для города не является положительным фактором. Санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке днем и ночью ограничивает территориальное развитие города. 

УПРТ «Аэропорт Кызыл» выполняет грузовые и пассажирские перевозки самолетами ЯК-42, АН-24, Ан-2 и вертолетами Ми-8. Полёты производятся с интенсивностью 3-4 вылета в неделю. Годовой объем пассажирских перевозок в 2008 г. составил 18,1 тыс. чел, что в 1,7 раза ниже показателей 2000 г; грузовых – 103 тонн, что в 1,5 раза ниже показателей 2000 г.
Перспектива развития авиационных перевозок в Республике Тыва ориентирована на расширение географии полетов внутри республики и за ее пределами, а также прием и дозаправку транзитных самолетов следующих в направлении Восточной и Юго-восточной Азии. 

По территории района проходит одна из основных федеральных автодорог Сибирского федерального округа – автомагистраль М-54 (Красноярск–Абакан–Кызыл–госграница). Кроме участка автомагистрали М-54 опорную транспортную сеть района формируют дороги между населенными пунктами республики. Протяжённость внешних автодорог в пределах Кызылского кожууна 31 км.
Существующая интенсивность движения на основных автомагистралях района от 150 до 1000 автомобилей в сутки. Проблем с пропуском автотранспорта по дорогам района нет.

Из г. Кызыла организованы междугородние  автобусные маршруты, связывающие город с городами и населенными пунктами: – Красноярск, Абакан, Шушенское, Ермаковское, Ак-Довурак, Сарыг-Сеп, Эрзин и другими. Общая протяженность междугородних маршрутов составляет 4780 км. Междугородние перевозки осуществляет Кызылское автотранспортное предприятие (МУП «КАТП») и частные перевозчики. На долю частных перевозчиков приходится более 30% междугородних перевозок. 

Проектом предлагается выделить внегородские перевозки из МУП «КАТП» для предоставления равных возможностей по доступу на рынок внегородских перевозок перевозчиков различных форм собственности. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г.» проектом предусмотрено строительство железной дороги Кызыл-Курагино и ввод в эксплуатацию железнодорожного вокзала.

5.1.1. Городская транспортная инфраструктура

Особенностью планировочной структуры г. Кызыла является линейное расположение территории города вдоль левого берега рек Большой Енисей и Малый Енисей. Протяженность магистральной улично-дорожной сети города – 210 км, в том числе 54% с грунтовым покрытием.
Существующие габариты улиц, в основном, не имеют потенциальной возможности для увеличения ширины проезжих частей для пропуска МПТ без сноса жилых, общественных или производственных строений.

К основным недостаткам магистральной улично-дорожной сети относится:

а) низкое качество дорожного покрытия; 

в) отсутствие четкой структуры улично-дорожной сети;

г) наличие большого количества улиц с одной проезжей частью без реальной возможности для расширения.

В основу проектных решений по планировке улично-дорожной сети и городского транспорта положено:

-
сохранение существующего начертания улично-дорожной с учетом реконструкции;

-
развитие жилой застройки на правом берегу р. Большой Енисей;
-
намечаемые проектом искусственные дорожные сооружения – мост через р. Большой Енисей в створе ул. Мугур и пешеходного моста в створе ул. Чульдум. 

Протяженность улично-дорожной сети города на планируемые сроки составит порядка 230 км.

Городские пассажирские перевозки города Кызыла осуществляются автобусным, и легковым транспортом.

Протяженность автобусных линий в приделах Кызылского кожууна – 65,3 км. Перевезено пассажиров в 2008 г. – 28,2 млн. чел. Плотность сети МПТ в целом по городу составляет 1,6 км/кв. км, в том числе в центральной части города – 1,8 км/кв. км, что ниже рекомендуемой на 38%.
Основным видом массового пассажирского транспорта (МПТ) на планируемый сроки остается автобус. Автобусное сообщение свяжет правобережную и левобережную части города по существующему и проектируемому мостовым переходам.

Общая протяженность сети МПТ на планируемый срок должна составить – 65,0 км, а плотность сети МПТ достигнуть – 2 км на км2. Для создания приоритета МПТ перед частными перевозчиками необходимо совершенствовать материально-техническую базу МУП «КАТП». 

По данным ГИБДД на 01.01.2009 г общее количество транспорта на 1000 жителей в городе составляет 249,4 ед., в том числе индивидуального – 195 ед. на 1000 чел, что соответствует средней автомобилизации центральной России.

Хранение легковых машин индивидуальных владельцев в настоящее время осуществляется на открытых стоянках, в гаражных массивах и на приусадебных участках.

На планируемый срок ожидается рост автомобилизации до 390 легковых индивидуальных автомобилей на 1000 жителей, Рост парка легковых автомобилей, на планируемый срок, ожидается в 2,0 раза и составит, при условии ожидаемого роста, – 39,0 тыс. машин. Хранение индивидуальных легковых автомобилей на территории города будет осуществляться:

-
на приусадебных участках;
-
в гаражах боксового типа на существующих территориях и территориях, отведенных городом для строительства гаражей на не пригодных для жилищного строительства территориях;

-
в гаражах манежного типа емкостью 200-500 машин, размещаемых на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях, занимаемых, в настоящее время гаражными массивами.

Вопрос хранения грузового транспорта должен решаться путем объединения частных перевозчиков в гаражные массивы для грузового транспорта. Размещать гаражные массивы рекомендуется на не пригодных для жилищного строительства территориях.

На планируемый срок парк грузовых машин будет расти пропорционально росту промышленности на 7-8% в год.
6. основные мероприятия по озеленению территорий
Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением города Кызыла. 

На правом и левом берегу р. Енисей намечается создание городского парка площадью 32,0 га.

Генпланом предлагается благоустройство и зеленое оформление правого и левого берегов реки Верхний Енисей, на площади 20,0 га. 

В пойме ручья Тонмас-Суг создается парковая зона, площадью 20,0 га. Здесь же предусматривается общегородской спортивный парк со стадионом и различными спортивными площадками, площадью 60,0 га. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования (вместе с существующими зелёными устройствами) к концу проектного срока составит 260,0 га, что обеспечит норму 16,0 кв.м. на одного жителя. 

Площадь плоскостных спортустройств к концу проектного срока должна составить 90, 0 га, что обеспечит норму 5,6 м2 на 1 жителя города.

Городской спортивный парк запроектирован в пойме ручья Тонмас-Суг, на площади 60,0 га. 

Общая площадь зеленых устройств к концу проектного составит 348,7 га.

На первую очередь строительства предлагается реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования. Проекты благоустройства и озеленения скверов, площадей города разработаны ООО «Сибирский ландшафтный центр».

Перечень запроектированных зеленых устройств и спортсооружений на проектный срок строительства приводится в нижеследующей таблице. 

Таблица 6.1 

	
	Наименование озелененных  территорий
	Площадь озелененных территорий в га.

	
	
	На конец

проектного срока
	в том числе
	На 1 этап

	
	
	
	Существующие и на базе существующих
	Новое строительство
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Зеленые насаждения общего пользования общегородского значения

	1.
	Парк культуры и отдыха им. Гастелло
	71,0
	71,0
	-
	71,0

	2.
	Существующие скверы
	13,4
	13,4
	-
	13,4


Продолжение таблицы 6.1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Парк культуры и отдыха на правом берегу Енисея
	32,0
	-
	32,0
	20,0

	4.
	Парковая зона в пойме ручья Тонмас-Суг
	20,0
	-
	20,0
	10,0

	5.
	Парковая зона правого и левого берегов р. Енисей
	24,0
	-
	24,0
	15,0

	
	                                          Итого:       
	160,4
	102,4
	125,0
	129,4

	Правый берег р. Енисей

	Планировочный район «Северный» 

	1.
	Скверы
	11,0
	-
	11,0
	7,0

	2.
	Бульвары
	10,5
	-
	10,5
	5,5

	
	                                            Итого
	21,5
	-
	21,5
	12,5

	Левый берег р. Енисей

	Планировочный район «Центральный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	25.2
	13,4
	11,8
	18,4

	2.
	Бульвары
	3,4
	-
	3,4
	2,0

	
	                                            Итого
	28,6
	13,4
	15,2
	20,4

	Планировочный район «Юго-Западный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Парки
	12,0
	-
	12,0
	6,0

	2.
	Скверы
	10,5
	-
	10,5
	5,5

	3.
	Бульвары
	11,0
	-
	11,0
	6,0

	
	                                            Итого
	33,5
	-
	33,5
	17,5

	Планировочный район «Юго-Восточный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	2,5
	-
	2,5
	1,5

	2.
	Бульвары
	2,0
	-
	2,0
	1,0

	
	                                            Итого
	4,5
	-
	4,5
	2,5

	Планировочный район «Восточный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	2,7
	-
	2,7
	1,7

	
	                                            Итого
	2,7
	-
	2,7
	1,7

	Планировочный район «Западный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	1.
	Скверы
	3,8
	-
	3,8
	2,0

	2.
	Бульвары
	3,7
	-
	3,7
	2,0

	
	                                            Итого
	7,5
	-
	7,5
	4,0

	
	Всего по городу зеленых насаждений общего пользования
	258,7
	102,4
	156,3
	188,0

	Лесопарки
	80,0
	
	80,0
	50,0


Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий. 

При создании защитных насаждений должны применяться наиболее дымо-газоустойчивые породы деревьев и кустарников. 

На базе существующих лесных массивов создаются лесопарки в пойменной части р. Енисей и на островах, общей площадью 80,0 га. 

На проектный срок площадь городского питомника, предусматриваемого в Северном планировочном районе города и должна составить 85,0 га, из них площадь цветочно-оранжерейного хозяйства составит 6,0 га. 

7. основные мероприятия по РАЗВИТИю ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1 Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка и утилизация ТБО
Водопотребление г. Кызыла на первую очередь строительства составит 47,6 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 63,9 тыс. м3/сут.

Водоснабжение города предусматривается от подземных водозаборов, расположенных в левобережной и правобережной частях города. 

7.1.1 Водоснабжение левобережной части города 
Водопотребление левобережной части города на первую очередь строительства составит 42,7 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 49,5 тыс. м3/сут.

В качестве источника водоснабжения принимается существующий головной водозабор г. Кызыла проектной производительностью 54,0 тыс. м3/сут. Водозабор подлежит реконструкции.
Для развития водоснабжения левобережной части города предлагается:

1.
Провести обследование (мониторинг) сетей и сооружений городского водопровода, в том числе водозабора.

2.
Включить в систему водоснабжения города водозабор «Остров».

3.
Организовать зону санитарной охраны городского водозабора в соответствии с СанПиН, для чего потребуется снос и реконструкция индивидуальной застройки в центре города, попадающей во второй пояс ЗСО водозабора.

4.
Вести новое строительство сетей и сооружений водопровода, в том числе на первую очередь:

-
внутриквартальные повысительные насосные станции в микрорайонах «Спутник» и «Южный»; 

-
водопроводные сети по улицам: Магистральная–Каа-Хем–Курседи (в соответствии с проектом «Водопровод (расширение и реконструкция, 3-я очередь) г. Кызыла»), Комсомольская, Колхозная–Пригородная, второе кольцо в мкр. Спутник, ул. Московская–трасса М 54.

5.
Вести строительство водопроводных сетей на площадках нового жилищного строительства.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов. 

Для повышения надежности подачи воды и сохранения ее количества и качества в процессе транспортировки  в город необходимо:

· вести строительство водоводов и уличной водопроводной сети из современных материалов с использованием приоритетных методов ремонта и восстановления сетей. 
· вести замену изношенных и обновление устаревших водопроводных сетей с увеличением диаметра и использованием современных материалов (полиэтилен). 

В первую очередь требуют реконструкции водовод d=400 мм от водозабора до ул. Магистральная и водопроводные сети, проложенные по улицам: Рабочая, Кочетова, Ленина, Титова, Красноармейская, Гагарина, Пролетарская.

Проектом предусматривается подключение жилой застройки, расположенной в западном планировочном районе (на сегодняшний день территория садоводческих обществ), к городской системе водоснабжения, что потребует строительства новых водопроводных сетей. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных предприятий города планируется от системы хозяйственно-питьевого водопровода города и от собственных локальных водозаборов, для которых в обязательном порядке должны быть организованы зоны санитарной охраны. 
Водоснабжение правобережной части города (северный планировочный район)

Водопотребление правобережной части города (северный планировочный район) на первую очередь строительства составит – 4,9 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 14,4 тыс. м3/сут.

Ввиду развития массового жилищного строительства на правобережных территориях, и нецелесообразностью подключения новой застройки к городской системе водоснабжения, проектом предлагается строительство нового подземного водозабора проектной производительностью 15,0 тыс. м3/сут (5,0 тыс. м3/сут на первую очередь). 

Ориентировочное местоположение водозабора выбрано на правом берегу р. Енисей выше по течению нового жилого района.

Точное местоположение водозабора, его производительность и состав сооружений могут быть определены только после детальной разведки подземных вод на правобережных территориях, и утверждения их эксплуатационных запасов в установленном порядке.

Существующий водозабор правого берега остается в системе водоснабжения правобережного района только на первую очередь. Существующие скважины предлагается перевести в резерв или использовать на производственные цели, например для водоснабжения проектируемой котельной. 

В соответствии с ГОСТ Р 226.01.95 в качестве резервного источника водоснабжения г. Кызыл предлагается Коктейское месторождение подземных вод. Развитие водозабора на данном месторождении позволит обеспечить резервное водоснабжение г. Кызыла и централизованное водоснабжение пос. Каа-Хем.

7.1.2 Водоотведение

Общее количество сточных вод, поступающих в систему канализации г. Кызыл, на первую очередь составит 47,3 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 63,8 тыс. м3/сут.

Водоотведение левобережной части города
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации левобережной части города, на первую очередь строительства составит 42,3 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 49,4 тыс. м3/сут.

Настоящим проектом на перспективу предусматривается развитие существующей системы водоотведения с подачей стоков на комплекс городских очистных сооружений. 
Для развития централизованной системы водоотведения левобережной части города предлагается проведение следующих мероприятий:

1.
Капитальный ремонт и реконструкция городских очистных сооружений. После проведения всего комплекса работ производительность сооружений должна составить 50,0 тыс. м3/сут. На очистных сооружениях необходимо предусмотреть строительство станции доочистки и внедрить цех механического обезвоживания осадка. Очищенные стоки на выходе должны подвергаться УФ обеззараживанию. 
2.
Новое строительство канализационных сетей и сооружений, в том числе на первую очередь:

-
строительство напорного коллектора по ул. Каа-Хем от КНС-4 (для разгрузки канализационных сетей центральной части города (ул. Ленина) и КНС №2);

-
завершение работ по строительству Каа-Хемского коллектора с размещением на нем трех канализационных насосных станций перекачки; 
-
разработка ПСД на строительство системы коллекторов для обеспечения водоотведения застройки центрального планировочного района, расположенной во втором поясе зоны санитарной охраны городского водозабора (водоотведение возможно организовать в коллектор по ул. Маяковского-Курседи, который в настоящее время работает с недогрузкой);

-
постепенная реконструкция КНС (№№ 1, 2, 3, 4) с заменой насосного и электрического оборудования; 

3.
Ремонт и перекладка полностью изношенных трубопроводов самотечной сети города с использованием современных материалов, в первую очередь коллекторов по улицам: Тувинских Добровольцев, Комсомольская, Калинина и коллекторов правого берега.

4.
Реконструкция напорных коллекторов от КНС (в первую очередь нуждаются в реконструкции коллектора от КНС №1, ул. Механизации–ул. Горная). Прокладка, где необходимо вторых ниток напорного трубопровода.
Водоотведение района индивидуальной частной застройки, расположенной в западном планировочном районе (на сегодняшний день территория садоводческих обществ), предусматривается путем строительства централизованной системы канализации с перекачкой стоков на очистные сооружения города. Потребуется строительство КНС и самотечно-напорной сети.
Водоотведение правобережной части города (северный планировочный район)
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации правобережной части города, на первую очередь строительства составит 5,0 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 14,4 тыс. м3/сут.

Для обеспечения водоотведения проектируемой застройки предлагается развитие существующих очистных сооружений правого берега до производительности 15,0 тыс. м3/сут (на первую очередь до 5,0 тыс. м3/сут).

Очистные сооружения предусматриваются с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной доочистки и сбросом очищенных стоков в водный объект. В составе комплекса очистных сооружений должен быть предусмотрен цех механического обезвоживания осадка.

Как вариант можно предложить строительство очистных сооружений модульного типа заводского изготовления. 
Для обеспечения водоотведения от проектируемой застройки северного планировочного района потребуется строительство самотечно-напорной сети и канализационных насосных станций перекачки.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. 
Жидкие бытовые отходы от не канализованной застройки будут поступать на новую сливную станцию, которая сможет принять объемы ЖБО не только от города, но и от пос. Каа-Хем. Для более эффективной работы сливной станции необходимо развитие парка ассенизационных машин.

7.1.3 Санитарная очистка. Утилизация ТБО
В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3 или 0,3 тонны в год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащих утилизации, составит 42,0 тонн в год на первую очередь и 48,0 тонн в год на планируемый срок.

Настоящим проектом предлагается строительство в городе усовершенствованного полигона ТБО в комплексе с мусоросортировочным комплексом. 

Территория под полигон ТБО и мусоросортировочный комплекс выделяется на землях, прилегающих к существующей свалке с юго-восточной стороны.

Размещение в городе мусоросортировочного комплекса создаст предпосылки для развития предприятий по вторичной переработке отходов, а строительство железной дороги позволит определить дополнительные рынки сбыта вторичного сырья.

После строительства нового полигона действующая свалка подлежит дегазации, санации и рекультивации. В первую очередь подлежат очистке от мусора прилегающие к свалке территории и подъезды.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта, в состав которого будут входить и средства малой механизации. Мощность автотранспортных предприятий будет определяться органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО г. Кызыл, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки города Кызыла».

7.2 Энергоснабжение

7.2.1 Электроснабжение

Суммарные электрические нагрузки и электропотребление по городу составят: на планируемый срок 110,8 тыс. кВт и 446,5 млн. кВт.ч, в т. ч. на первую очередь строительства соответственно 76,3 тыс. кВт.ч и 292,9 млн. кВт.ч
Для покрытия возрастающих электрических нагрузок города и повышения качества электроэнергии предлагается следующее:

-
строительство новой ТЭЦ мощностью 300 МВт в районе Каа-Хемского месторождения;

-
реконструкция ПС «Кызылская» с заменой всех трансформаторов на более мощные – АТ 63 МВА на 125 МВА.

-
реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» с установкой трансформаторов 2х16 МВА;

-
реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Городская» с заменой силовых трансформаторов 4х10,0 МВА на 2х25 МВА;

-
реконструкцию ПС 110/10 кВ «Западная» с установкой трансформаторов 2х10 МВА;

-
достроить участок ВЛ 220 кВ до ПС «Кызылская»;

-
строительство новой подстанции 110/10 кВ «Северная» в Северном районе на правом берегу р. Енисей;

-
модернизация существующих ЦРП;

-
после реконструкции ПС «Южная» необходимо сооружение нового распределительного пункта (РП) в Юго-Западном районе. При этом новую РП следует подключить к ПС «Кызыл», а РП-7 к ПС «Южная», тогда РП-7 сможет запитать центральную часть города;

-
перевод воздушных ЛЭП 10 кВ в кабельное исполнение в многоэтажной застройке;

-
ввиду значительной протяженности распределительных сетей 10 кВ от ЦРП и РП-2 в центральной части города необходимо запроектировать новый РП;

-
с вводом в строй новой ТЭЦ перевод на электропищеприготовление существующей застройки. 

7.2.2 Теплоснабжение

Ориентировочные расходы тепла на жилищно-коммунальные нужды потребителей города, охваченных централизованным теплоснабжением, составят на планируемый срок 408,0 Гкал/ч, в т. ч. на первую очередь строительства – 318,0 Гкал/ч.

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок потребителей города предполагается осуществлять от существующих и вновь сооружаемых источников теплоты.

Проектом предусматривается:

на первую очередь строительства:

-
реконструкция Кызылской ТЭЦ: 

а) расширение котельного цеха,

б) ввод в действие пиковой котельной (2хЕ-160/14), располагаемой на территории ТЭЦ;

-
реконструкция существующих тепловых сетей;

-
строительство новой районной котельной на правом берегу р. Енисей и тепловых сетей от нее;

Ориентировочная мощность новой районной котельной на планируемый срок составит порядка140 Гкал/ч. Работа котельной предусматривается на сжиженном газе (в случае подачи газа в город и строительства газонаполнительной станции), либо на угле с учетом мероприятий на котельной по очистке отходящих газов.

-
реконструкция существующих котельных города;

на планируемый срок:

-
сооружение новой ТЭЦ в районе Каа-Хемского месторождения в восточной части от города.

Строительство новой ТЭЦ позволит обеспечить теплом восточные и южные микрорайоны города, тем самым, перераспределив подачу тепла от Кызылской ТЭЦ в Центральный и Восточный районы города.

Для улучшения экологической ситуации города необходимо проведение ряда мероприятий, а именно:

-
реконструкция существующих источников теплоснабжения с установкой современного оборудования по очистке отходящих дымовых газов;

-
использование современных технологий по энергосбережению;

-
применение альтернативных источников тепло и электроснабжения (гелиоустановки, мини-ГЭС, термальные воды и др.);

-
использование в качестве топлива брикетированного угля в малоэтажной застройке;

-
переход на электропищеприготовление в жилой застройке с вводом в строй новой ТЭЦ.

7.2.3 Газоснабжение

Годовой расход сжиженного газа составит на планируемый срок – 751 т; в т. ч. на первую очередь строительства – 796 т.

На перспективу сжиженный газ, как и в настоящее время, будет доставляться из г. Абакана.

7.3 Средства связи

На планируемый период потребность в дополнительных ТФ номерах общего пользования, с учетом заявок населения и перспективы развития города, должна быть удовлетворена за счет дальнейшего развития телефонной сети, которое включает строительство ряда АТС суммарной телефонной емкостью порядка 5,6-6,0 тыс. номеров, а также расширение действующих ЭАТС и замену координатно-шаговых АТС на современные электронные с увеличением их номерной емкости.

В этот период планируется увеличение номерной емкости городской телефонной сети порядка 20-21 тыс. номеров, в том числе 15 тыс. номеров за счет расширения действующих АТС и на 5,6-6 тыс. номеров путем нового строительства АТС.

В сочетании с ускоренным ростом сети сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций  города в услугах телефонной связи.

В перспективе путем реконструкции действующих электрических сетей и строительства новых предусматривается создание в г. Кызыл  различных мультисервисных сетей, обеспечивающих возможность представления населению в дома и квартиры различных телекоммуникационных услуг, в том числе Интернет, IP- телевидение, интерактивное обслуживание по запросам и др.
На первую очередь строительства предусматривается создание сетей цифрового телевидения стандарта DVB-Т. С этой целью планируется разработка Системного проекта сети цифрового телевидения Республики Тыва и, соответственно, установка на первом этапе цифрового передатчика IV-V диапазона для передачи блока (мультиплекса) общероссийских обязательных программ (8 телевизионных и 3 радиовещательные программы). 
В перспективе планируется установка дополнительных цифровых передатчиков для передачи других пакетов программ с целью значительного увеличения количества программ, распределяемых населению.

8. основные мероприятия по инженерной защите и подготовке территории

Из современных природных процессов на территории города широкое развитие имеют: затопление паводками редкой повторяемости, подтопление грунтовыми водами, оврагообразование, неорганизованный сток поверхностных вод, наличие слабых грунтов, высокая сейсмичность территории.

Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории: 

· мероприятия по защите от затопления; 

· понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей; 

· регулирование русла ручья Тонмас-Суг;
· строительство берегоукрепительных сооружений;

· благоустройство овражных территорий.

· организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений ливневой канализации; 
· освоение сейсмоопасных территорий.

8.1. Защита от затопления

Инженерные мероприятия по защите от затопления паводками 1% обеспеченности включает в себя: 

-
строительство и реконструкция дамбы обвалования; 

-
регулирование русла ручья Тонмас-Суг;

-
подсыпка затапливаемых и подтапливаемых площадок;

-
крепление берегов рек Енисей и В. Енисей;

-
строительства системы ливневой канализации и системы дренажа с принудительным водоотводом.

Реконструкция защитных мероприятий включает следующие мероприятия:

-
реконструкцию защитных дамб;

-
реконструкцию и строительство водопропускных сооружений, строительство насосных станций;

-
строительство придамбового дренажа.

Строительство защитных сооружений предусматривается осуществить в составе:

-
левобережного участка дамбы от существующего участка дамбы вверх по течению реки вплоть до восточной границы города протяжённостью 3,4 км;

-
левобережного участка дамбы от существующего участка дамбы вниз по течению реки вплоть до западной границы застройки, протяжённостью 12,0 км;

· правобережного участка защитной дамбы предусматривается в районе проектируемого моста через Верхний Енисей вниз по течению реки Енисей от проектируемого моста до проектируемого стадиона и вверх по течению реки Верхний Енисей до границы застройки, протяжённостью 6,0 км. 

На период пока не будет осуществлено строительство защитных сооружений при возникновении опасности затопления паводками защита населения, проживающего на затапливаемых территориях, должна осуществляться заблаговременным оповещением и эвакуацией. 

8.2. Защита от подтопления

Значительная часть территории города, в основном территории пойменных и надпойменных террас, подвержена подтоплению грунтовыми водами, которые залегают на глубине 0,3-2,0 м от поверхности земли. 

Для ликвидации подтопления необходимо осуществить: регулирование русла ручья Тонмас-Суг; строительство системы ливневой канализации, реконструкцию всех водонесущих коммуникаций (водопровода, канализации), строительство дренажных систем (в составе магистрального ливнедренажного коллектора и локальных дренажей вокруг отдельных зданий или группы зданий в виде кольцевого, пристенного, систематического дренажа), строительство насосных станций. 

8.3. Организация и очистка поверхностного стока

Для защиты территории от затопления поверхностным стоком с прилегающей нагорной территории построены или предлагается построить нагорные каналы, отводящие поверхностный сток, минуя рассматриваемые территории, в близлежащие водотоки. 

Дождевая канализация предусматривается устройством сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых – на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Для очистки поверхностного стока применяются пруды – отстойники  закрытого типа, механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки.
8.4.  Регулирование русла ручья Тонмас-Суг

Регулирование русел водотоков ручья Тонмас-Суг предлагается в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнения противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов, строительство водопропускных сооружений, строительство насосной станции. Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках. 

8.5. Благоустройство оврагов

Проектом намечается комплекс мероприятий по благоустройству овражных территорий в составе: уполаживание крутых склонов; перехват и отвод дождевых вод; укрепление бортов и вершин оврагов посадкой быстрорастущих деревьев и кустарников; строительство по тальвегу оврага ливнесточного коллектора.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.
В основу проектного решения генерального плана положена система планировочных ограничений и режимных требований к градостроительному использованию территории города.
В число учтенных природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах генплана («Схема границ зон с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений)» и «Схема охраны окружающей среды»).
Схемы выполнены в программной среде MapInfo в масштабе 1:10000.

9.1. Эколого-градостроительные проблемы города

-
Высокий уровень загрязненности приземного слоя атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий;
-
Загрязнение поверхностного стока;
-
Проблема сбора, утилизации, складирования, обезвреживания, переработки ТБО и производственных отходов, а также высокий процент нарушенных территорий;
-
Проблема дискомфортных акустических условий восточной части городской застройки (санитарный разрыв вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов аэродрома «Кызыл»).
9.2. Зоны с особыми условиями использования территорий
В составе генплана выявлены и картографически привязаны границы зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими планировочными ограничениями. К ним относятся:

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

-
санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов (планируемый срок);

-
санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

-
санитарно-защитные зоны понизительных подстанций (планируемый срок);

-
санитарный разрыв железной дороги (планируемый срок);

-
санитарные разрывы воздушных линий электропередачи;

-
санитарные разрывы воздушных линий электропередачи (планируемый срок);

-
санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке ночью – La=75 дБ(а);

-
санитарные разрывы вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов в контурах равного максимального нормируемого уровня звука при взлете и посадке днем – La=75 дБ(а);

-
1-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
2-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, установленный решением ИККГСНД от 18.06.1981 № 323;

-
2-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
3-й пояс ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, рекомендуемый СанПиН 2.1.4.1110-02;

-
санитарно-защитные полосы магистральных водоводов;

-
прибрежные защитные полосы;

-
водоохранные зоны.

9.3. Комплекс природоохранных мероприятий

Проектным решением генерального плана учитывается необходимость реализации следующих природоохранных мер планировочного и организационного характера:

-
перебазирование (перепрофилирование) экологически опасных объектов;

-
проведение воздухоохранных мероприятий на организованных источниках нагретых выбросов в атмосферу;

-
ликвидация сброса загрязненных стоков в объекты водного фонда;

-
контроль источников шума;

-
контроль источников электромагнитных излучений;

-
защитное экранирование электроподстанций;

-
формирование мемориального парка на базе кладбища (сокращение санитарно-защитной зоны до 50 м);

-
санитарный контроль объектов во 2-м поясе зоны санитарной охраны водозабора хозяйственно-питьевого назначения;

-
подготовка санитарного и экологического заключений о возможности использования участка перебазируемого (ликвидируемого) объекта под назначенную функцию;

-
разработка проектов единой санитарно-защитной зоны для производственных узлов (групп предприятий);

-
разработка программы по поэтапному выводу предприятий и коммунальных объектов с градостроительно ценных территорий;

-
индивидуальный жилищный фонд, рекомендуемый к выморачиванию в первоочередном порядке;

-
рекультивация и экологическая реабилитация загрязненных и нарушенных территорий;

-
сохранение и развитие зеленого фонда города как основы его природно-экологического каркаса (не только для сохранения и воспроизводства важнейших природных ресурсов, но и для организации массового отдыха и туризма);

-
совершенствование транспортной инфраструктуры города;

-
реконструкция систем энергоснабжения и теплоснабжения города с внедрением новых технологий по производству и применению брикетированных видов топлива, производимых на базе местных углей;

-
развитие систем водоснабжения и канализования города;

-
развитие системы ливневой канализации с организацией локальных очистных сооружений ливневой канализации перед выпуском стоков в водные объекты;

-
формирование единой системы озелененных территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.

Учитываемые генеральным планом планировочные природоохранные меры соответствуют рекомендациям Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Тыва (письмо от 10.12.2009 № 1076).

Перечень перебазируемых (перепрофилируемых) объектов

По санитарным и экологическим причинам

-
Асфальтобетонный  завод;

-
ЖБИ «Жилстрой»;

-
Кирпичный  завод ООО «Жилье»;

-
АТП  ГААО № 2;

-
Производственная база ООО «Сибтехмонтаж»;

-
Кожевенно-пимокатный  завод;

-
Автомастерская;

-
Кладбище – закрытие с организацией мемориального прогулочного парка;

-
Отстойники (в створе ул. 7-я Линия к югу) – закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории;

-
Склады минеральных удобрений  «Агрохим» (свыше 500 т) – закрытие с обеззараживанием и рекультивацией территории;

-
Гаражи по ул. Северная.

По планировочным мотивам

-
«Тывахлебопродукт»;

-
Рынок (центральный);

-
Мелкооптовые и сельскохозяйственные рынки;

-
Авторынок;

-
ООО  «Энергострой»  (недействующее);

-
СИзо в центральной части города;

-
СИзо в западной части города;

-
УФСИН;

-
Колония № 1;

-
ООО «Суй-Белек»;

-
Гаражи по ул. Пролетарская – ул. Каа-Хем;

-
Гаражи по ул. Безымянная;

-
Гаражи в створе пер. Сесерлиг (к западу);

-
ПМК-5;

-
ООО  УК  «Жилсервис» по ул. Горная;

-
МУП благоустройства города;

-
ЧП НПК (производство пластиковых окон).

9.4. Участки ненормативного градостроительного использования территорий санитарно-защитных зон. Современное состояние

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составляет 96,7 тыс. м2 (77,9 тыс. м2 – без учёта жилищного фонда, расположенного за городской чертой).

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций составляет 6,8 тыс. м2.

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составляет 16,46 тыс. м2.

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах понизительных подстанций составляет 1,2 тыс. м2.

Общая площадь в жилищном фонде многоэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составляет 39,1 тыс. м2.

Многоэтажная застройка в санитарно-защитных понизительных подстанций отсутствует.

Таким образом, на участках ненормативного градостроительного использования санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов находится 141,46 тыс. м2 общей площади в жилищном фонде (160,26 тыс. м2 – вместе с прилегающими территориями), т. е. 10,2% от общей площади жилищного фонда города.

Кроме этого, в границах санитарно-защитных зон функционируют:

-
6 детских дошкольных учреждений – в СЗЗ птицефабрики, ТЭЦ, АПК «Урянхай», АБЗ, АТП, ПАТП (плюс участки двух ДДУ находятся в СЗЗ частично);

-
4 общеобразовательные школы (плюс участки трёх школ находятся в СЗЗ частично, из них 2 – в СЗЗ птицефабрики);

-
2 медицинских учреждения – наркологический диспансер и психиатрическая больница в промзоне (плюс три – частично в СЗЗ кладбища, птицефабрики и электроподстанции «Городская»).

Общая площадь в жилищном фонде, расположенном в санитарном разрыве вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов составляет 437 тыс. м2.

Кроме этого, в пределах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлёта и посадки воздушных судов функционируют 6 детских дошкольных учреждений, 6 общеобразовательных школ и 3 медицинских учреждения.

9.5. Участки ненормативного градостроительного использования территорий санитарно-защитных зон. Планируемый срок

Общая площадь в жилищном фонде индивидуальной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составит 31,8 тыс. м2 (50,5 тыс. м2 – без учёта жилищного фонда, расположенного за городской чертой).

Общая площадь в жилищном фонде среднеэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составит 8,0 тыс. м2.

Общая площадь в жилищном фонде многоэтажной застройки в санитарно-защитных зонах производственных и коммунальных объектов составит 25,9 тыс. м2.
В санитарно-защитных зонах электроподстанций благодаря реализации экранирующих мероприятий жилищного фонда не останется.
Проектным решением генерального плана предусматривается выморачивание индивидуального жилищного фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах на территории производственных зон на площади 12,3 га (всего 4,7 тыс. м2 общей площади в жилых домах).

Таким образом, на участках ненормативного градостроительного использования санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов после реализации предлагаемых генпланом планировочных природоохранных мер останется 65,7 тыс. м2 общей площади в жилищном фонде (84,4 тыс. м2 – вместе с прилегающими территориями), т. е. около 5% от общей площади жилищного фонда города на планируемый срок. Площадь жилищного фонда в СЗЗ сокращается в 2 раза.

Кроме того, в границах санитарно-защитных зон сохраняются 2 детских дошкольных учреждения (в санитарно-защитных зонах птицефабрики и ТЭЦ – за городской чертой) и 2 общеобразовательных школы (в санитарно-защитной зоне ПТФ – за городской чертой). Ещё 2 участка ДДУ и 3 участка школ остаются в границах СЗЗ частично.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

10. мероприятия по ОБЕСПЕЧЕНИю ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22 июня 2008 г. (ст.76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут. 

Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время в г. Кызыле размещается 2 пожарные части общей ёмкостью 21 машина (без учёта пожарных команд на территории предприятий), которые размещаются в специальных зданиях. 

Здание ПЧ-1 (Красноармейская, 70) на 9 машин находится в ветхом состоянии.

Учитывая значительную территорию города, современное размещение не обеспечивает нормативное время прибытия к месту вызова.

На планируемый срок площадь застроенной территории увеличится (с учётом резервов) до 8 тыс. га.

В соответствии с НПБ 101-95, минимальная ёмкость пожарных депо должна составить 38 машин.

Исходя из выше обозначенных требований, проектом предлагается:

-
реконструкция пожарного депо по ул. Красноармейской (на 2-4 машины);

-
строительство нового пожарного депо на отведённом участке в восточной части города (на 8 машин);

-
строительство нового пожарного депо в западном промышленном районе в районе нового моста (8 машин);

-
строительство нового пожарного депо в правобережной части в коммунальной зоне новой застройки (6 машин).

Ориентировочное размещение новых пождепо представлено на «Схеме развития транспортной инфраструктуры» и «Схеме размещения планируемых объектов капитального строительства».

Окончательное принятие решений о необходимости строительства новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть согласовано с планами ОГПС.

11. Перечень планируемых объектов капитального строительства

11.1. Основные учреждения и объекты общественно-делового и социального назначения

Республиканского значения

1. Республиканский  представительский  центр (гостинично-офисные здания, посольский жилой комплекс) 

2. Центр  трансфера  технологий 

3. Республиканский  информационно-образовательный  центр 

4. Общественно-деловой  комплекс

5. Республиканский Дом учёных

6. Музей

7. Выставочно-ярмарочный комплекс 

8. Центр  туризма 

9. Развлекательный центр

10. Библиотека 

11. Республиканская  специальная библиотека  для слепых 

12. Терапевтический  центр  с кардиодиспансером 

13. Иммунологический  центр 

14. Республиканская консультативно-диагностическая поликлиника

15. Станция переливания крови

16. Пристройка к пеританальному центру

17. Республиканская детская больница

18. Республиканский Дом ребёнка

19. Республиканская  психиатрическая  больница 

20. Республиканский кожно-венерологический диспансер 

21. Республиканская судмедэкспертиза

22. Тувинский государственный университет (рек.)

23. Специальное  учебное  заведение по туризму, сервису и гостиничному бизнесу 

24. Школа-интернат для глухих детей

25. Стадион  с  трибунами 

26. Универсальный спортивный комплекс 

27. Ипподром

28. Центр  проведения  спартакиад и спортфестивалей людей с ограниченными  возможностями

Муниципального значения

29. Здание Мэрии г. Кызыла

30. Многофункциональный центр

31. Бизнес-центр

32. Административное здание

33. Дворец бракосочетания

34. Учреждения внешкольного образования

35. Училище искусств (пристр.)

36. Художественная школа (рек.)

37. Хореографическая школа (рек.)

38. ДК «Строитель» (рек.)

39. Физкультурно-оздоровительный комплексы районного значения, спортивные залы

40. Плоскостные  спортивные  сооружения

41. Детская спортивная школа

42. Общеобразовательные школы (12 объектов)

43. Начальная школа с детским садом (1 объект)

44. Детские сады (порядка 47 объектов по 280 мест)

45. Медицинское училище (рек.)

46. Больница скорой медицинской помощи

47. Родильный дом (рек.)

48. Стоматологическая поликлиника

49. Поликлиники

50. Дом престарелых (рек.)

51. Медвытрезвитель

52. Торговые  центры

53. Рынки

54. Гостиницы

Более подробно о предложениях по строительству и реконструкции объектов общественно-делового и социального назначения – в  пояснительной записке Том 2 «Материалы по обоснованию проекта» (раздел 6.5).

11.2. основные производственные объекты 

1. ГУП «Кызылская  швейная  фабрика» (рек.) 1 оч.

2. ОАО «Саянские ковры» (рек.) 1 оч.

3. ГУП «Кондитерская  фабрика» 1 оч.

4. ГУП «Детское питание» 1 оч.

5. Мини-завод по переработке молока  и  мяса 

6. Предприятие  по производству  чипсов 

7. Предприятие  по бутилированию минеральной воды 

8. Рыбзавод (рек.) 1 оч.

9. Завод  керамического  кирпича 1 оч.

10. Завод  пеностеклокристаллического  пористого  заполнителя 1 оч.

11. Цех  по производству  конструкций  и  деталей  ЖБИ 1 оч.

12. Модульный кирпичный завод 1 оч.

13. ДСК, цех КПД 1 оч.

11.3. основные объекты  инженерно-транспортной инфраструктуры

Республиканского значения
1. Железнодорожный вокзал

2. Железная дорога

3. Мосты

4. Автомобильные дороги

5. Дамба

6. Понизительная подстанция

7. Кызылская ТЭЦ (рек.)

8. Мусороперерабатывающее предприятие

Муниципального значения

9. Автовокзал

10. Автомобильные дороги

11. Котельные

12. Очистные сооружения канализации

13. Водозабор (рек.)

14. Пожарные депо (3 объекта)

15. Пожарное депо (рек.).

Более подробно о планируемых объектах инженерно-транспортной инфраструктуры – в соответствующих разделах пояснительной записки Том 2 «Материалы по обоснованию проекта».

12. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ для правовой реализации утвержденного генерального плана создается план реализации генерального плана, который утверждается главой города в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации разрабатывается на основе:

· Программы экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2020 года;

· Программы экономического и социального развития Республики Тыва на период до 2015 года;

· Прогноза социально-экономического развития г. Кызыла до  2011 года;

· других программ и национальных проектов, реализуемых на территории Республики:

-
РЦП «Государственная поддержка развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «Информатизация Республики Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП «О развитии кадрового потенциала в свете основных направлений социально-экономического развития Республики Тыва на период до 2012 года»;

-
РЦП «Снижение напряженности на рынке труда Республики Тыва на 2009 год»;
-
РЦП «Развитие специализированной медицинской помощи в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
ФЦП «Дети России» подпрограмма «Здоровое поколение»;

-
РЦП «Дети Тыва на 2009-2010 годы», подпрограмме «Здоровое поколение»;
-
Федеральной программе развития образования;

-
РЦП «Модернизация образования в Республике Тыва на 2009-2010 годы»; 
-
РЦП «Развитие туризма в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;
-
РЦП «Государственная поддержка культуры и искусства Республики Тыва на 2009-2010 годы».

-
РЦП «Государственная поддержка научных исследований в области историко-культурного наследия народов Республики Тыва на 2009-2010 годы»;  
-
РЦП «Год Игила в Республике Тыва в 2009 году»;
-
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 годы»;

-
РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Республике Тыва на 2009-2010 годы»;

-
РЦП  «Развитие жилищного кредитования в Республике Тыва на 2006-2010 годы»;

-
РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Тыва на 2003-2010 годы»;

-
РЦП  «Переселение граждан Республики Тыва из аварийного жилищного фонда на 2008-2009 годы»;

-
РЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2009 год»;

-
«Модернизация транспортной системы Республики Тыва на  2009-2010 годы;

-
РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Тыва на 2009-2012 годы»;

-
РЦП «Государственная поддержка развития топливно-энергетического комплекса Республики Тыва на 2009 год»;

-
РЦП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике  Тыва на 2007-2010 годы»;
-
РЦП «Пожарная безопасность и социальная защита населения на 2008-2010 годы в Республике Тыва»;
-
РЦП «Совершенствование системы кадастра недвижимости в Республике Тыва на 2009-2010 годы» и др.

В плане реализации генерального плана г. Кызыла выделяется расчетный срок реализации генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения и первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации.

План реализации генерального плана г. Кызыла включает:

· решение о подготовке проекта правил или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

· сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

· сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

· финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана города.

При разработке плана реализации учитываются основные тенденции социально-экономического развития, ранее разработанная проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры, имеющиеся отводы земельных участков и иная информация.

Генеральный план города, в соответствии с Градостроительным кодексом и другими руководящими документами, реализуется, прежде всего, через разработку градостроительной документации низшего уровня. К ним относятся:

-
Правила землепользования и застройки;

-
Проекты планировки на территорию размещения объектов капитального строительства;

-
прочие специализированные схемы и проекты.

Таблица 11.1
Предложения по срокам реализации разработки

градостроительной и другой проектной документации

	
	Наименование
	Сроки

реализации

	1
	2
	3

	1
	Правила землепользования и застройки 
	В стадии разработки

	2
	Проект планировки правобережной части города
	1-я очередь

	3
	Проект планировки центральной части города
	1-я очередь

	4
	Проекты планировки территорий, включающих в себя створы мостов и подходы к ним (в целях резервирования земель для реализации проектных предложений в области транспортной инфраструктуры)
	1-я очередь

	5
	Проекты планировки отдельных районов города
	Расчётный срок

	6
	Генеральный план развития «больничного городка»
	1-ая очередь

	7
	Комплексная транспортная схема (КТС) развития всех видов транспорта (речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного)
	1-ая очередь

	8
	Проекты СЗЗ и СР производственных и коммунальных объектов
	Перманентно

	9
	Проекты единой СЗЗ производственных зон (узлов)
	1-я очередь

	10
	Комплексная схема охраны окружающей среды города
	Расчётный срок

	11
	Аэрологические исследования для выбора площадки новой ТЭЦ
	В случае принятия решения о строи тельстве

	12
	Проект рационального использования территорий производственных зон (узлов)
	1-я очередь

	13
	Проект благоустройства парковой зоны правого и левого берегов Енисея
	1-я очередь


Продолжение таблицы 11.1
	1
	2
	3

	14
	Проект регулирования русла р. Тонмас-Суг
	1-ая очередь

	15
	Схема электроснабжения г. Кызыл
	1-ая очередь

	16
	Схема теплоснабжения г. Кызыл
	1-ая очередь

	17
	Проект «Генеральная схема санитарной очистки г. Кызыл»
	1-ая очередь

	18
	Гидрогеологические изыскания по оценке запасов подземных вод на правом берегу р. Енисей
	1-ая очередь

	19
	Проект «Схема водоснабжение правого берега г. Кызыл»
	1-ая очередь

	20
	Проект «Схема водоотведения правого берега г. Кызыл»
	1-ая очередь

	21
	Карта микросейсморайонирования
	1-ая очередь

	22
	Инженерно-геологические изыскания для последующих стадий проектирования
	1-ая очередь – проектный срок


13. генеральный план как основа реализации инвестиционных проектов
Создание благоприятного инвестиционного климата – одна из основных задач республиканской и городской Администраций.

Темпы развития города в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями государственных, региональных и местных органов власти в поиске и привлечению средств из федеральных и международных фондов, из отечественного и иностранного частного сектора. 

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории. 

В соответствии с «Положением о порядке отбора экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства», подготовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно-государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых – наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно-делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной, инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами, что позволяет им войти в число экспериментальных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных и республиканских программ и проектов, в том числе, приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». 

Настоящий генеральный план, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития городского округа.
14. использование геоинформационных технологий
Геоинформационные технологии – это комплекс организационных, технических, программных и информационных средств, позволяющий на современном уровне проектировать различные объекты, а также составлять районную планировочную схему, создавать планы отдельных населённых пунктов и городов.

Разработанные графические материалы градостроительной документации, сформированные в виде многочисленных электронных слоёв в единой системе координат, демонстрируют разработанный генеральный план г. Кызыла в электронном виде.

Точнее эту разработку можно определить как генеральный план городского округа в компьютерном виде, что позволяет работать в единой информационной среде с различными схемами, хранить их в архиве и распечатывать графические материалы на бумагу.

Материалы генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), содержат большое количество слоёв с данными о современном состоянии и планируемом размещении объектов градостроительства. Графические слои обеспечены экономической и социальной, инженерно-транспортной и природоохранной, нормативно-правовой и пространственной информацией.

Разработка современного генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем, это позволит использовать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории г. Кызыла.
Постоянный мониторинг территории городского округа на базе ГИС позволит:

· повысить оперативность принятия и качество решений по регулированию социально-экономических процессов;

· усилить эффективность взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с субъектами и населением;

· обеспечить целесообразно полной, достоверной и своевременной  информацией все категории субъектов, принимающих управленческие  и общественно-значимые решения;

· сформировать новые источники поступления средств в бюджет городской администрации за счёт оказания платных услуг предприятиям и населению с использованием информационных технологий.

Информационную основу геоинформационных технологий составляют:

· цифровые картографические материалы в растровом и векторном видах масштабов 1:10000, 1:20000, содержащие многослойную тематическую информацию, а также базы данных об объектах;

· адресный реестр, содержащий данные об адресах земельных участков, зданий и сооружений, производственных и социальных объектах.

Материалы Генерального плана, созданные на базе географической информационной системы (ГИС), позволяют:

· создать информационно-поисковую систему общего доступа, обрабатывающую запросы по пространственной информации;

· создать отраслевой фонд цифровых данных;

· обеспечить создание единого центра телекоммуникаций, обеспечивающего хранение и защиту информации, с его помощью обеспечивается взаимодействие организаций – поставщиков и потребителей  геоинформационных данных;

· сформировать организационно-экономический механизм финансирования работ по развитию городского округа;
· использовать современные данные космической съёмки и цифровой модели местности, обеспечить возможность предоставления пространственных данных о территории городского округа через интернет-интерфейсы;

· разработать ГИС учёта земель, предназначенная для сбора, хранения и анализа информации о пользовании земельными участками на территории городского округа город Кызыл.
15. Основные технико-экономические показатели 
	
	Показатели
	Един.

измер.
	Современное состояние
	Первая очередь
	Проект-ный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Территория

	1.1
	Общая площадь земель в  границах ГО
	тыс. га
	20,0
	20,1
	23,0

	1.2
	Из неё:

- жилые и общественно-деловые зоны
	
	2,0
	2,4
	3,4

	1.3
	- резервы жилых и общественно-деловых  зон
	
	-
	-
	0,6

	1.4
	- производственные зоны
	
	1,0
	1,2
	1,6

	
	- резервы производственно-деловых зон, логистических терминалов
	
	-
	-
	0,3

	1.5
	- озелененные территории общего пользования
	га
	84,4
	170,4
	258,7

	
	- обеспеченность на 1 жителя
	м2
	7,7
	12,2
	16,0

	2. Население

	2.1
	Расселяемое население
	
	
	
	

	
	- постоянное
	тыс. чел.
	108,3
	115-118
	130-140

	
	- с учётом временного населения
	
	125-130
	135-140
	150-160

	
	- с учётом п. Каа-Хем
	
	135-140
	147-155
	165-180

	3. Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд, всего
	млн. м2
общ. пл.
	1,4 *
	1,9
	3,0

	3.2
	Средняя обеспеченность населения общей площадью
	м2 на

1 чел.
	12,8*
	13,3-15,8
	19-21

	3.3
	Убыль жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	65,0
	185,0

	
	- по отношению к сущ. фонду
	%
	-
	4,7
	13,4

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2
	-
	1,32
	1,2

	3.5
	Новое жилищное строительство 
	
	-
	540
	1800

	3.6
	Среднегодовой ввод жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	45-50
	85-90

	3.7
	Из общего объёма нового жилищного строительства размещается

	
	- на свободных территориях
	%
	-
	70
	80-85

	
	- на реконструируемых
	
	-
	30
	15-20


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.8
	Структура нового жилищного строительства

	
	- многоэтажное секционное
	%
	-
	20
	16

	
	- среднеэтажное секционное и блокир.
	
	-
	45
	50

	
	- индивидуальное усадебное 
	
	-
	35
	34

	
	* - без  жилищного фонда, не состоящего на учёте

	4. Транспортная инфраструктура

	4.1
	Протяжённость магистральной

улично-дорожной сети
	км
	95,0
	110,0
	117,5

	4.2
	Плотность магистральной

улично-дорожной сети 
	км/км2
	
	
	

	
	- в целом по городу
	
	1,5
	1,65
	1,9

	4.3
	Крупные искусственные сооружения, в т. ч.  
	ед.
	
	
	

	
	- мосты
	
	2
	3
	5

	
	- крупные автомобильные развязки в разных уровнях
	
	1
	1
	1

	4.4
	Транспортная подвижность на МПТ
	поездок на 1 жит. в год
	22,6
	28,0
	33,3

	4.5.
	Средняя дальность поездки (город)
	км
	4,8
	4,8
	4,8

	4.6. 
	Объём перевозок
	млн. пасс. в год
	28,2
	39,0
	50,0

	4.7
	Работа пассажирского транспорта (автобус)
	млн. пасс.

км
	129,2
	137,5
	145,6

	5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	5.1
	Водоснабжение

	5.1.1
	Общий объём водопотребления, всего
	тыс. м3
в сутки
	14,1
	47,6
	63,9

	
	- в том числе из общего объёма на нужды населения
	
	8,5
	34,4
	46,4

	5.1.2
	Источники водоснабжения
	подземные

	5.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.

(без учёта промышленности)
	л в сутки на 1 чел.
	170
	245
	290

	5.1.4
	Общий объём водопотребления по левобережному району
	тыс. м3
в сутки
	13,4
	42,7
	49,5

	5.1.5
	Общий объём водопотребления по левобережному району
	тыс. м3
в сутки
	0,7
	4,9
	14,4

	5.2.
	Водоотведение

	5.2.1
	Общий объём стоков
	тыс. м3
в сутки
	19,2
	47,3
	63,8

	5.2.2
	В том числе по левобережному району
	
	18,6
	42,3
	49,4

	5.2.3
	В том числе по правобережному району
	
	0,6
	5,0
	14,4

	5.3
	Утилизация ТБО


Продолжение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.3.1
	Объём ТБО, подлежащих утилизации
	тыс. м3 в год
	16,1
	42,0
	48,0

	5.4
	Электроснабжение

	5.4.1
	Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды
	МВт
	51,0
	55,3
	84,5

	5.4.2
	Удельная электронагрузка 
	Вт/чел.
	-
	350,0
	480,0

	5.4.3
	Источники покрытия электронагрузок
	Тывинская энергосистема

	5.5
	Теплоснабжение

	5.5.1
	Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч
	-
	318,0
	408,0

	5.6
	Газоснабжение

	5.6.1
	Потребление сжиженного газа на ком-быт. нужды 
	тонны в год
	904,0
	796,0
	751,0

	5.6.2
	Источники подачи газа
	Автоцистерны из г. Абакан

	5.7
	Инженерная защита и подготовка территории

	5.7.1
	Ливневая канализация 
	км
	-
	11,6
	31,5

	5.7.2
	Дренажные и ливнедренажные коллекторы
	
	-
	3,2
	5,0

	5.7.3
	Набережные и берегоукрепление
	
	-
	-
	2,5

	5.7.4
	Очистные сооружения ливневой канализации
	шт./га
	-
	1
	4

	5.7.5
	Дамба обвалования 
	км
	14,7
	23,1
	36,1

	5.7.6
	Дамба обвалования (реконстр.)
	км
	-
	7,7
	14,7

	6. Охрана окружающей среды

	6.1
	Общая площадь жилищного фонда в СЗЗ
	тыс. м2 общей площ.
	141,46
	-
	65,70

	6.2
	Общая площадь жилищного фонда в шумовой зоне аэропорта
	
	437,00
	-
	437,00

	6.3
	Общая площадь жилищного фонда в СЗЗ электроподстанций
	
	8,0
	-
	0

	6.4
	Перебазирование объектов**
	шт.
	-
	-
	11 (17)**

	6.5
	Экранирование электроподстанций
	погон-ные м
	-
	-
	560

	
	
	кол-во экранов, шт.
	-
	-
	3

	6.6
	Рекультивация нарушенных и загрязненных территорий
	Кол-во участков
	-
	-
	28

	
	
	га
	
	
	608

	**По санитарным  и экологическим причинам , в скобках – по планировочным причинам


Москва
[image: image1.png]


 



2010 год


[image: image1.png]